- Расстваим устройства и подклбчим их согласно схеме

- Задаим каждому устройству ip и пропингуем каждый от каждого

| PC1 | 192.168.2.5 |
| --- | --- |
| PC2 | 192.168.2.77 |
| PC3 | 192.168.2.41 |
| PC4 | 192.168.6.147 |
| PC5 | 192.168.6.115 |
| PC6 | 192.168.6.170 |

| PC | PC1 | PC2 | PC3 | PC4 | PC5 | PC6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PC1 | - | 1 ms | 1 ms | RTO | RTO | RTO |
| PC2 | 1 ms | - | 1 ms | RTO | RTO | RTO |
| PC3 | 1 ms | 1 ms | - | RTO | RTO | RTO |
| PC4 | RTO | RTO | RTO | - | 1 ms | 1 ms |
| PC5 | RTO | RTO | RTO | 1 ms | - | 1 ms |
| PC6 | RTO | RTO | RTO | 1 ms | 1 ms | - |

С компьютеров 1, 2, 3 нельзя пропинговать компьютеры 4, 5, 6 потому что они находятся в разных подсетях, а Switch не может маршрутизирует трафик между разными подсетями.

- Изменим маску на 255.255.255.192

| PC | PC1 | PC2 | PC3 | PC4 |  | PC5 | PC6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PC1 | - | RTO | 1 ms | RTO |  | RTO | RTO |
| PC2 | RTO | - | RTO | RTO |  | RTO | RTO |
| PC3 | 1 ms | RTO | - | RTO |  | RTO | 1 ms |
| PC4 | RTO | RTO | RTO | - |  | RTO | RTO |
| PC5 | RTO | RTO | RTO | RTO |  | - | RTO |
| PC6 | RTO | RTO | RTO | 1 ms |  | RTO | - |
| PC |  |  | Номер сети |  |  | Узел |  |  |
| PC1 |  |  | 192.168.2.0 |  |  | 5 |  |  |
| PC2 |  |  | 192.168.2.64 |  |  | 13 |  |  |
| PC3 |  |  | 192.168.2.0 |  |  | 41 |  |  |
| PC4 |  |  | 192.168.6.128 |  |  | 19 |  |  |
| PC5 |  |  | 192.168.6.64 |  |  | 51 |  |  |
| PC6 |  |  | 192.168.6.128 |  |  | 42 |  |  |

- Изменим маску на 255.255.255.240

| PC | PC1 | PC2 | PC3 | PC4 | PC5 | PC6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PC1 | - | RTO | RTO | RTO | RTO | RTO |
| PC2 | RTO | - | RTO | RTO | RTO | RTO |
| PC3 | RTO | RTO | - | RTO | RTO | RTO |
| PC4 | RTO | RTO | RTO | - | RTO | RTO |
| PC5 | RTO | RTO | RTO | RTO | - | RTO |
| PC6 | RTO | RTO | RTO | RTO | RTO | - |

| PC | Номер сети | Узел |
| --- | --- | --- |
| PC1 | 192.168.2.0 | 5 |
| PC2 | 192.168.2.64 | 13 |
| PC3 | 192.168.2.32 | 9 |
| PC4 | 192.168.6.144 | 3 |
| PC5 | 192.168.6.112 | 3 |
| PC6 | 192.168.6.160 | 10 |

- Рассмотрим 3 байт ip адреса компьютеров, так как именно с него начинаются различия

0=010

6=110

Следовательно, чтобы объеденить все компьютеры в одну сеть нам подойдет третий байт маска: 1111 1000 = 248

Вся маска: 255.255.248.0 = 11111111.11111111.11111000.00000000

| PC | PC1 | PC2 | PC3 | PC4 | PC5 | PC6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PC1 | - | 1 ms | 1 ms | 1 ms | 1 ms | 1 ms |
| PC2 | 1 ms | - | 1 ms | 1 ms | 1 ms | 1 ms |
| PC3 | 1 ms | 1 ms | - | 1 ms | 1 ms | 1 ms |
| PC4 | 1 ms | 1 ms | 1 ms | - | 1 ms | 1 ms |
| PC5 | 1 ms | 1 ms | 1 ms | 1 ms | - | 1 ms |
| PC6 | 1 ms | 1 ms | 1 ms | 1 ms | 1 ms | - |